# Plan de Saneamiento para una Situación de Emergencia

Específico para el Norte de Texas — Sin Agua / Sin Electricidad

## 1. Sistema de Inodoros (Tu Punto Crítico de Fallo)

La presión del agua municipal normalmente colapsa después de 24–48 horas de un apagón mayor, y las estaciones elevadoras de aguas residuales fallan cuando se acaba el combustible de respaldo (generalmente 2–4 días). Debes asumir que no podrás usar el inodoro.

### Cuándo NO debes tirar de la cadena

Incluso si tienes agua almacenada, no debes tirar de la cadena cuando:

- Las estaciones elevadoras de aguas residuales están fuera de servicio (común después de 2–4 días).

- Ves drenajes lentos o burbujeo.

- Los vecinos reportan retornos de aguas negras.

Tirar de la cadena puede empujar aguas residuales de regreso a tu casa.

## Sistema de Inodoro de Dos Cubetas (Ideal para 1–2 Semanas)

### Cubeta A – Orina (desecho líquido)

- No necesita bolsa.

- Vaciar diariamente en un punto designado al aire libre, a más de 10 pies (3 metros) de la casa.

### Cubeta B – Desechos sólidos (heces + papel higiénico)

- Forrar con bolsas de contratista de 3–4 mil.

- Después de cada uso, cubrir con aserrín, turba, pellets de madera o arena para gatos para suprimir olores y acelerar el secado.

- Reemplazar la bolsa cuando esté a ⅓ de su capacidad (normalmente cada 2–3 días).

Por qué importa la separación: Mezclar orina y heces crea lodo, mal olor y mayor riesgo de patógenos. Mantener los sólidos secos los hace más seguros de almacenar.

## 2. Almacenamiento de Desechos y Manejo Final

Una familia de cuatro acumulará 3–5 galones de desechos por día.

### Almacenamiento a corto plazo (7 días):

- Amarra las bolsas llenas firmemente.

- Coloca cada bolsa dentro de una segunda bolsa para evitar fugas.

- Guarda en un contenedor exterior con tapa.

- Mantén el contenedor a 20–30 pies (6–9 metros) de las áreas habitadas.

- El calor aumenta el olor y el crecimiento bacteriano—almacena los desechos en áreas exteriores sombreadas.

### Eliminación cuando regresen los servicios:

- Si el sistema de alcantarillado vuelve a funcionar: desecha las bolsas con la basura doméstica según las instrucciones de la ciudad.

- Si el sistema sigue comprometido: sigue las instrucciones municipales de emergencia.

## 3. Lavado de Manos e Higiene Sin Agua Corriente

La higiene de manos es tu medida #1 de prevención de enfermedades. Si el agua es extremadamente limitada, usa desinfectante, pero lava tus manos después de usar el baño cuando sea posible.

### Estación de lavado con mínima agua

Un sistema simple por gravedad:

- Garrafón con llave

- Jabón

- Recipiente para recoger el agua

- Toalla pequeña

### Higiene corporal rápida

- Toallitas húmedas o toallitas para cuerpo completo

- Jabón sin enjuague

- Cambia la ropa interior diariamente

- Mantén cortes cubiertos y limpios

## 4. Manejo de Basura y Desechos del Hogar

Durante los apagones, la basura se acumula rápidamente y atrae plagas.

Reglas:

- Separa los restos de comida de los desechos del baño.

- Coloca doble bolsa a los restos de comida.

- Mantén toda la basura afuera.

- Usa bicarbonato o arena para gatos para controlar olores.

## 5. Planificación del Agua para Saneamiento

Incluso sin agua corriente, necesitas algo de agua para higiene.

### Mínimo:

- 1 galón por persona por día para beber + higiene (estándar FEMA).

- 2 galones por persona por día es mejor si deseas algo de lavado.

### Fuentes:

- Agua embotellada

- Tanque del calentador de agua (40–50 galones)

- Tanque del inodoro (no el tazón)

- Purificación con cloro: 16 gotas por galón si es necesario

## 6. Lista de Suministros (Para una Semana de Apagón)

### Inodoro y Desechos

- Dos cubetas de 5 galones

- Asientos de inodoro opcionales

- 20–30 bolsas de contratista

- Aserrín / turba / arena para gatos

- Contenedor exterior con tapa

- Guantes de nitrilo

- Mascarillas N95 (para manejar desechos)

### Higiene

- 3–4 paquetes de toallitas húmedas

- Botella grande de desinfectante de manos

- Jabón

- Toallas de papel

- Bolsas de basura (regulares + de alta resistencia)

### Agua

- 7–14 galones por persona

- Cloro sin fragancia

- Garrafones con llave

### Otros

- Linternas / lámparas frontales

- Cinta adhesiva (duct tape)

- Paracord